# Fondamenti di Internet e Reti

#### Proff. A. Capone,  M. Cesana, I. Filippini, G. Maier

Prova in itinere – 5 Maggio 2016

| Cognome |  |
| --- | --- |
| Nome |  |
| Matricola |  |

##### Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 1h45m

Usare lo spazio dopo ogni Esercizio/Quesito per la risposta.

| Es1 (9pt) | ###### Es2 (9 pt) | Ques (9 pt) | Lab (6pt) |
| --- | --- | --- | --- |

## - Esercizio (10 punti)

a) Una connessione TCP tra l’host A e l’host  B nelle rete in figura è caratterizzata dai seguenti parametri: lunghezze di header e ack trascurabili, link bidirezionali simmetrici,  MSS = 1250 B, RCWND >> CWND, SSTHRESH = 8 MSS.

Si calcoli il tempo necessario a trasferire un file di 30 kB.

Si ripeta il calcolo assumendo un file di 55 kB.

(nota la soluzione è la stessa se si scambiano di posto il link 1 con il link 2)

b) Si assuma A sia un server http e B un client http. Occorre trasferire un documento base html di Lhtml = 100 kB base e 9 immagini di Lobj = 5 MB in presenza di 1 flusso interferente tra C e D. Si calcoli il tempo necessario assumendo il RTT calcolato nel punto precedente e un ritmo medio di trasmissione (Rhtml e Robj) pari al valore di condivisione equa delle risorse (capacità del link 2 diviso il numero di flussi che lo attraversano) nel caso di connessione http persistente e non persistente (con trasmissione in parallelo delle immagini).

a)

MSS=1250∙8 bit=10.000 bit

T1=1 ms, T2=5 ms, T3=0.5 ms

RTT=T1+T2+T3+2τ1+2τ2+2τ3=46.5 ms

Wcont=RTTT2=46.55=10

caso 1)

F=301.25=24 MSS

slow start: (1) – (2) – (4) – (8)

cong. avoidance: (9)

Ttot=Topen+5 RTT+8T2=40+5∙46.6=312.5 ms

caso 2)

F=551.25=44 MSS

slow start: (1) – (2) – (4) – (8)

cong. avoidance: (9)

continua (link 2): (20)

Ttot=Topen+5 RTT+T1+2τ1+20 T2+2τ2+T3+2τ3=414 ms

b)

Persistente:

Rhtml=Robj=C22=1 Mbps

Ttot=Topen+RTT+LhtmlRhtml+9RTT+LobjRobj=361.305 s

Non-persistente:

Rhtml=C22=1 Mbps

Robj=C210=0.2 Mbps

Ttot=Topen+RTT+LhtmlRhtml+Topen+RTT+LobjRobj=200.973

## 2 - Esercizio (8 punti)

In una rete a commutazione di pacchetto al tempo t=0 sono presenti 6 pacchetti in S diretti rispettivamente alle seguenti destinazioni: A, A, B, B, C, D. Calcolare il tempo di ricezione di ciascuno dei pacchetti assumendo che i pacchetti abbiamo le seguenti dimensioni: pacchetti verso A, LA=1250B; pacchetti verso B, LB=250B; pacchetti verso C, LC=1250B; pacchetti verso D, LC=1250B.

TA1=T1A+τ1+T2A+τ2+T3A+τ3=16.6 ms

TA2=TA1+T3A=26.6 ms

TB1=T1A+τ1+2 T2A+T2B+τ2+T4B+τ4=12.9 ms

TB2=TB1+T2B=13.9 ms

TC1=T1A+τ1+2 T2A+2 T2B+T2C+τ2+T5C+τ5+T7C+τ7=31.5 ms

TD1=T1A+τ1+2 T2A+2 T2B+T2C+τ2+ T5C+T5D+τ5+T6D+τ6=41.4 ms

## Quesiti (9 punti)

Q1

Si illustri la sindrome della finestra di Silly in TCP (lato trasmettitore e lato ricevitore) e come viene risolto.

Silly window syndrome - lato ricevitore:

- Il ricevitore svuota lentamente il buffer di ricezione

- Invia segmenti con finestra molto piccola

- Il trasmettitore invia segmenti corti con molto overhead

Soluzione (algoritmo di Clark)

Il ricevitore “mente” al trasmettitore indicando una finestra nulla sino a che il suo buffer di ricezione non si è svuotato per metà o per una porzione almeno pari al MSS

Silly window syndrome - lato trasmettitore:

- L’applicazione genera dati lentamente

- Invia segmenti molto piccoli man mano che vengono prodotti

Soluzione (algoritmo di Nagle)

- Il TCP sorgente invia la prima porzione di dati anche se corta

- Gli altri segmenti vengono generati e inviati solo se

a) Il buffer d’uscita contiene dati sufficienti a riempire un MSS

b) oppure, quando si riceve un acknowledgement per il segmento precedente.

Q2

Si completi la figura in accordo alle regole del protocollo Go-back-N. Si inseriscano i valori di SN ed RN, si indichino gli istati di accettazione delle trame corrette e in sequenza.

Q3

Da un host viene eseguito il comando dig due volte consecutive come riportato sotto. Si illustri il significato delle risposte ottenute.

host:~ acapone$ dig www.yahoo.com +noall +answer

; <<>> DiG 9.8.3-P1 <<>> www.yahoo.com +noall +answer

;; global options: +cmd

www.yahoo.com.		24	IN	CNAME	fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.

fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.	53	IN	A	46.228.47.115

fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.	53	IN	A	46.228.47.114

host:~ acapone$ dig www.yahoo.com +noall +answer

; <<>> DiG 9.8.3-P1 <<>> www.yahoo.com +noall +answer

;; global options: +cmd

www.yahoo.com.		217	IN	CNAME	fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.

fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.	59	IN	A	46.228.47.114

fd-fp3.wg1.b.yahoo.com.	59	IN	A	46.228.47.115

L’indirizzo simbolico www.yahoo.com corrisponde all’alias fd-fp3.wg1.b.yahoo.com e quest’ultimo a due indirizzi IPv4 46.228.47.114/115 che vengono restituiti in modo alternato per effettuare un bilanciamento di carico.

## Laboratorio (6 punti)

Q1

Si voglia mandare il messaggio in figura collegandosi manualmente tramite telnet al server smtp.polimi.it.  Si indichino i comandi da inviare.

host:~ telnet smtp.polimi.it 25

HELO polimi.it

…

MAIL FROM: studente@polimi.it

…

RCPT TO: antonio.capone@polimi.it

…

DATA

…

From: studente@polimi.it

To: antonio.capone@polimi.it

Subject: Primo compitino

Questo è il primo compitino di FIR.

Speriamo bene.

.

…

QUIT

…

Q2

Si consideri i seguenti codici Python per client e server. Il codice contiene un errore. Quale? Come lo si può correggere modificando il server?

Client

from socket import *

Name = 'ilmioserver.gratis'

Port = 15001

Socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)

Socket.connect((Name, Port))

for count in range(1,11):

Socket.send('Ho una domanda')

risposta = Socket.recv(1024)

print 'From Server:', risposta

Socket.send('.')

Socket.close()

Server

from socket import *

sPort = 15001

sSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)

sSocket.bind(('', sPort))

sSocket.listen(1)

while True:

cSocket,  clientAddress = sSocket.accept()

domanda = cSocket.recv(1024)

if domanda == 'Ho una domanda':

risposta = 'Non ho risposte'

cSocket.send(risposta)

cSocket.close()

Il client invia per dieci volte la domanda ma il server chiude la connessione dopo aver inviato la prima risposta.

Possibile modifica:

from socket import *

sPort = 15001

sSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)

sSocket.bind(('', sPort))

sSocket.listen(1)

while True:

cSocket,  clientAddress = sSocket.accept()

while True:

domanda = cSocket.recv(1024)

if domanda == 'Ho una domanda':

risposta = 'Non ho risposte'

else:

break

cSocket.send(risposta)

cSocket.close()

Q3

Si consideri il server in python scritto sotto. Vengono aperti in parallelo una dopo l’altra 4 connessioni da client verso il server. Come vengono gestiti e cosa vedono i quattro client assumendo che ciascuno di essi cerchi di inviare prima una stringa ‘xxx’ e poi, attendendo 10 s, una stringa ‘.’ ?

from socket import *

sPort = 15001

sSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)

sSocket.bind(('', sPort))

sSocket.listen(2)

client = 1

while True:

cSocket,  clientAddress = sSocket.accept()

while True:

domanda = cSocket.recv(1024)

if domanda == '.':

break

risposta = ''

for count in (0,client):

risposta = risposta + domanda + ' '

cSocket.send(risposta)

cliente = client + 1

cSocket.close()

Il primo client viene servito subito e riceve una risposta uguale alla stringa inviata ‘xxx’ e poi la connessione viene chiusa.

Il secondo cliente viene servito dopo il primo e riceve come risposta due volte la stringa ‘xxx xxx’ e poi la connessione viene chiusa.

Il terzo cliente viene servito dopo il secondo e riceve come risposta tre volte la stringa ‘xxx xxx xxx’ e poi la connessione viene chiusa.

La connessione del quarto client viene rifiutata.