# Fondamenti di Internet e Reti

#### Proff. A. Capone, M. Cesana, I. Filippini

Prova in itinere – 2 Maggio 2018

| Cognome |  |
| --- | --- |
| Nome |  |
| Matricola |  |

##### Tempo complessivo a disposizione per lo svolgimento: 2h

Usare lo spazio dopo ogni Esercizio/Quesito per la risposta.

| Es1 (6 pt) | ###### Es2 (6 pt) | Es3 (5 pt) | Ques (9 pt) | Lab (6pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Compito

## 1- Esercizio (6 punti)

Si consideri la rete nella figura della prima pagina che utilizza la commutazione di pacchetto di tipo store-and-forward.

- Al tempo t=0 sono presenti 8 pacchetti in S diretti rispettivamente alle seguenti destinazioni: C,C,D,D,A,B,A,B. I pacchetti abbiano le seguenti dimensioni: LA=1200 Byte, LB=1500 Byte, LC=1500 Byte, LD=300 Byte. Si calcoli l’istante di ricezione dei soli pacchetti diretti a C, D e B.

- Al tempo t=0 sono presenti 3 pacchetti in S diretti a C con dimensioni LC=1500 Byte, e 3 pacchetti in A e diretti a B con dimensione LB=1500 Byte. Si calcoli l’istante di ricezione dei soli pacchetti diretti a B.

SOLUZIONE

a)

b)

## 2 - Esercizio (6 punti)

Si consideri la rete nella figura della prima pagina. Una connessione TCP tra l’host S e l’host C è caratterizzata dai seguenti parametri: lunghezze di header e ack trascurabili, link bidirezionali simmetrici,  MSS = 1500 Byte, RCWND =200 kByte, SSTHRESH = 12 kByte.

- Si calcoli il tempo necessario a trasferire un file di 0.525 MByte.

- Si ripeta il calcolo assumendo che il 25° pacchetto vada perso e il timeout corrispondente sia Tout=200 ms (si assuma i pacchetti fuori sequenza siano memorizzati).

SOLUZIONE

a)

b)

## - Esercizio (5 punti)

Si consideri la rete nella figura della prima pagina. Si assuma S sia un server http e C un client http. Si assuma, inoltre, tempo di apertura della connessione dovuto al solo tempo di propagazione e RTT pari a 31.75 [ms], indipendente dal rate della connessione. Occorre trasferire un documento base di 15 KByte e 5 immagini di 0.525 MByte.

- Si calcoli il tempo necessario assumendo 1 flusso interferente tra A e B e 2 flussi tra B e D, e che la connessione sia unica e persistente.

- Come in a), ma con connessioni non-persistenti e trasferimento in parallelo delle immagini.

SOLUZIONE

a)

b)

## Quesiti (9 punti)

Q1

Da un host viene eseguito il comando dig. Rispondere alle domande sotto.

$ dig -t ANY polimi.it

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> -t ANY polimi.it

;; global options: +cmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16498

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 11, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 7

;; OPT PSEUDOSECTION:

; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096

;; QUESTION SECTION:

;polimi.it.			IN	ANY

;; ANSWER SECTION:

polimi.it.		86400	IN	SOA	ns.polimi.it. root.ns.polimi.it. 2017083034 11600 3600 604800 86400

polimi.it.		86400	IN	NS	dns.cineca.it.

polimi.it.		86400	IN	NS	ns.polimi.it.

polimi.it.		86400	IN	NS	ns2.polimi.it.

polimi.it.		86400	IN	A	131.175.187.72

polimi.it.		900	IN	MX	0 polimi-it.mail.protection.outlook.com.

;; ADDITIONAL SECTION:

ns.polimi.it.		86400	IN	A	131.175.12.1

ns2.polimi.it.		86400	IN	A	131.175.12.2

dns.cineca.it.		1543	IN	A	130.186.1.70

polimi-it.mail.protection.outlook.com. 9 IN A	213.199.154.234

polimi-it.mail.protection.outlook.com. 9 IN A	213.199.154.170

dns.cineca.it.		2	IN	AAAA	2001:760:2e0a:8002::20

;; Query time: 4 msec

;; SERVER: 131.175.12.1#53(131.175.12.1)

;; WHEN: Thu Apr 26 10:38:03 CEST 2018

;; MSG SIZE  rcvd: 657

Il server da cui arriva la risposta è authoritative? Quali sono i server authoritative?

I server authoritative sono dns.cineca.it (130.186.1.70), ns.polimi.it (131.175.12.1), ns2.polimi.it (131.175.12.2).

La risposta arriva dall’IP 131.175.12.1, che è un NS authoritative

A cosa è associato l’indirizzo 131.175.187.72?

Ad una macchina del dominio polimi.it, la macchina di default.

A quali server (nome ed indirizzo IP) verrebbe spedita una mail indirizzata a rettore@polimi.it?

Nome: polimi-it.mail.protection.outlook.com

IP: 213.199.154.234 o 213.199.154.170

A che scopo gli indirizzi 213.199.154.234 e 213.199.154.170 sono associati allo stesso nome?

A fare load balacing sulle richiesta di connessione al nome DNS a cui si riferiscono, vale a dire il mail server del dominio polimi.it

Q2

Un segnale audio è caratterizzato da una banda di 22 kHz. Viene campionato alla minima frequenza di campionamento usando 24 bit per campione. Successivamente viene suddiviso in pacchetti di 1460 Byte di dati e 140 Byte di overhead dei vari protocolli. Calcolare:

Il rate del segnale campionato e quantizzato (in bit a secondo):

Fc=2*B=44 kHz

R=Fc*24=1,056 Mb/s

Il numero di pacchetti generati ogni secondo:

Il flusso di R [bit/s] deve essere accomodato in pacchetti che trasportano 1460 [byte], quindi devo generare ogni secondo

Fp=R1460*8=90,41 pkt/s

Il rate dovuto alla trasmissione dei pacchetti generati (in bit al secondo):

I pacchetti generati trasportano i bit del segnale a cui viene aggiunto in header per un rate complessivo di:

Rp=Fp*1460+140*8=1,157 Mb/s

Q3

Durante una sessione TCP, l’algoritmo di Jacobson stima valor medio e deviazione standard del RTT come SRTT0 = 160 ms e SDEV0 = 40 ms. I due segmenti successivi registrano un RTT di RTT1 = 160 ms e RTT2= 90 ms. Si indichino nella tabella i valori di SRTT, SDEV, DEV e del Timeout alla ricezione di ciascuno dei due segmenti considerando 1-α= 7/8 come peso della stima precedente di RTT e 1-β= 3/4 come peso della stima precedente di SDEV. Si usi la tabella per indicare i risultati finali e lo spazio sottostante per mostrare i conti fatti.

| SRTT0 = 100 SDEV0 = 40 | RTT | SRTT | DEV | SDEV | Timeout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RTT1= 160 | SRTT1= | DEV1= | SDEV1= | T1= |
|  | RTT2= 90 | SRTT2= | DEV2= | SDEV2= | T2= |

SRTT1=78SRTT0+18RTT1=107,5 ms

SRTT2=78SRTT1+18RTT2=105,3 ms

DEV1=RTT1-SRTT0=60 ms

DEV2=RTT2-SRTT1=17,5 ms

SDEV1=34SDEV0+14DEV1=45 ms

SDEV2=34SDEV1+14DEV2=38,1 ms

T1=SRTT1+4SDEV1=287,5 ms

T2=SRTT2+4SDEV2=257,7 ms

# Laboratorio (6 punti)

| Nome Cognome |  |
| --- | --- |
| Matricola |  |

Client

from socket import * clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM) clientSocket.settimeout(1) try: while 1: message = raw_input('Input a Country name, or Close to finish this client:') if message == ‘Close’: break clientSocket.sendto(message, ('localhost', 2018)) modifiedMessage, serverAddress = clientSocket.recvfrom(2048) if modifiedMessage == ‘1’: print message + ' is qualified to the World Cup' else: print message + ' is not qualified to the World Cup' finally: clientSocket.close()

Server

from socket import * import requests import json serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) serverSocket.bind(('localhost', 2018)) while 1: try: message, clientAddress = serverSocket.recvfrom(2048) modifiedMessage = message.title() #title() ritorna una copia della stringa in cui il primo carattere di tutte le # parole è maiuscolo r = requests.get('http://api.football-data.org/v1/competitions/467/teams') teams_qualificati = parseRisposta(r.json()) t = ‘0’ for team in teams_qualificati: if team == modifiedMessage: t = ‘1’ serverSocket.sendto(t, clientAddress) finally: serverSocket.close()

Q1. Indicare gli errori che ci sono nello script Server (2 punti)

1.	Modificare serverSocket per utilizzare UDP: serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM).

2.	Cambiare il blocco finally e togliere serverSocket.close() dal ciclo while. Inserire il blocco except, ad esempio:

Except error, e:

print e