Fondamenti di Comunicazioni e Internet

Esame del 02-09-2021

Docenti: Proff. A. Capone, M. Cesana, G. Maier, F. Musumeci

| Cognome |  |
| --- | --- |
| Nome |  |
| C. persona |  |
| Matricola |  |

Punteggi

| Esercizio 1 | Esercizio 2 | Esercizio 3 | Quesiti |
| --- | --- | --- | --- |

Esercizio 1

(6 punti)

Una organizzazione possiede il seguente spazio di indirizzamento IP: 131.175.212.0/22. L’architettura di rete è rappresentata in figura. Definire un piano di indirizzamento in grado di supportare il numero di host indicato nella figura.

- Indicare le sottoreti IP graficamente nella figura, mettendo in evidenza i confini tra le reti IP ed assegnando una lettera identificativa a ciascuna rete. Assegnare le lettere in ordine alfabetico iniziando dalla rete più grande e procedendo per dimensione decrescente (# indirizzi rete A  # indirizzi rete B  …..).

- Per ciascuna sottorete compilare la Tabella 1, specificando l’indirizzo di rete, la netmask (in formato /n), e l’indirizzo di broadcast diretto. Assegnare gli indirizzi alle sottoreti a partire da quelli più bassi del blocco.

- Scrivere nella Tabella 2 la tabella di routing del router R3 nel modo più compatto possibile dopo aver assegnato opportunamente degli indirizzi IP alle interfacce necessarie.

B

A

E

F

G

H

M

L

pp4

pp1

pp3

pp2

D

I

C

Tabella 1: Piano di indirizzamento

| Rete | Indirizzo di rete | Netmask (/n) | Ind. broadcast diretto |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 131.175.212.0 | /24 | 131.175.212.255 |
| B | 131.175.213.0 | /24 | 131.175.213.255 |
| ….C | 131.175.214.0 | /26 | 131.175.214.63 |
| D | 131.175.214.64 | /26 | 131.175.214.127 |
| E | 131.175.214.128 | /26 | 131.175.214.191 |
| F | 131.175.214.192 | /26 | 131.175.214.255 |
| G | 131.175.215.0 | /26 | 131.175.215.63 |
| H | 131.175.215.64 | /26 | 131.175.215.127 |
| I | 131.175.215.128 | /27 | 131.175.215.159 |
| L | 131.175.215.160 | /27 | 131.175.215.191 |
| M | 131.175.215.192 | /27 | 131.175.215.223 |
| Pp1 | 131.175.215.224 | /30 | 131.175.215.227 |
| Pp2 | 131.175.215.228 | /30 | 131.175.215.231 |
| Pp3 | 131.175.215.232 | /30 | 131.175.215.235 |
| Pp4 | 131.175.215.236 | /30 | 131.175.215.239 |

Interfacce:

Interfacce R3: [eth0] 131.175.213.254 verso rete B; [eth1] 131.175.215.225 verso rete pp1

Interfaccia R2 verso rete B 131.175.213.253

Interfaccia R5 verso rete pp1 131.175.215.226

Tabella 2: Tabella di routing di R3

| Dest. NetID | /n | Next Hop | Interf |
| --- | --- | --- | --- |
| 131.175.212.0 (A) | 24 | 131.175.213.253 | Eth0 |
| 131.175.213.0 | 24 | dir | Eth0 |
| 131.175.214.0 (C) | 26 | 131.175.213.253 | Eth0 |
| 131.175.215.224 (Pp1) | 30 | 131.175.213.253 | Eth0 |
| 0.0.0.0 | 0 | 131.175.215.226 | Eth1 |

Esercizio 2

(6 punti)

Un sistema di multiplazione a divisione di tempo multipla un insieme di N=10 sotto-canali (tributari) aventi velocità pari a V=2 Mb/s, utilizzando una trama di durata TT  pari a 100 [μs]. Calcolare:

- la durata dello slot

- il numero di bit trasmessi per slot

- la velocità del segnale multiplato

Si consideri un sistema di accesso multiplo a divisione di tempo con gli stessi parametri dati nel caso precedente (N, V e TT) che usi un tempo di guardia Tg=3[μs].

- Quale velocità di canale dovrebbe avere il segnale multiplato per soddisfare gli stessi N utenti, ciascuno con la stessa velocità V?

SOLUZIONE

- Durata slot: TS = TT / N = 10 µs

- Numero bit trasmessi per slot: BS = TT  V = 200 bit

- Velocità segnale multiplato: R = N  V = 20 Mbit/s

- Tempo di trama “utile” (al netto dei tempi di guardia): TT‘ = TT – (N  Tg) = 70 µs
Velocità segnale multiplato includendo i tempi di guardia nella trama:
R’ = (N  BS) / TT‘ = 28.57 Mbit/s

Esercizio 3

(6 punti)

Nella rete ethernet in figura (dove S1, S2, S3, S4, S5 sono switch e H1 e H2 sono hub) le tabelle di switching sono inizialmente vuote. Sono inviate in sequenza temporale le trame indicate sotto. Si dica quali stazioni ricevono le trame.

Frame 1: da A a D

Frame 2: da H a A

Frame 3: da G a H

Frame 4: da C a G

Frame 1 A-D: tutte (S1, S3, S5, S4, S2 apprendono la posiz di A)

Frame 2 H-A: I, A (S4, S5, S3, S1 apprendono la posiz di H)

Frame 3 G-H: E, F, H, I (S2, S4 apprendono la posiz di G)

Frame 4 C-G: D, A, B, G (S3, S1, S5, S4, S2 apprendono la posiz di C)

Quesiti (9 punti)

Domanda 1

(3 punti)

- Quale/i protocollo/i applicativo/i utilizza/utilizzano normalmente un mail agent (applicazione personale di gestione posta) per inviare un messaggio di posta ad un server di posta in uscita?

SMTP

- Quale/i protocollo/i applicativo/i utilizza/utilizzano normalmente un mail agent per ricevere un messaggio di posta?

POP3, IMAP, HTTP

- Che operazioni deve eseguire il server di posta in uscita per determinare l’indirizzo IP a cui inviare un messaggio?

1. determina dominio di posta di destinazione dal messaggio

2. query DNS di tipo MX per ottenere il nome simbolico del mail server destinatario

3. query DNS di tipo A per tradurre in indirizzo IP il nome simbolico del mail server destinatario

(2 e 3 possono svolgersi con un’unica query se il DNS restituisce subito una risposta completa)

Domanda 2

(3 punti)

Due host A e B comunicano attraverso un canale di capacità C=200 Mbit/s e ritardo di propagazione τ.

- Tra i due host è attivo un protocollo di ritrasmissione ARQ di tipo Stop & Wait. Sapendo che i pacchetti inviati da A hanno dimensione LP=800 byte, e gli ACK inviati da B hanno dimensione LACK=2 byte, si calcoli il valore di ritardo massimo τmax per cui l’efficienza del collegamento η≥20% (frazione di tempo del canale in cui si trasmettono pacchetti in assenza di errori).

= TP / (TP + 2 + TACK)  TP + 2 + TACK = TP /    = [TP (-1 + 1 / ) - TACK] / 2

TP = LP / C = 32 µs; TACK = LACK / C = 0.08 µs

max = 63.96 µs

- Supponendo ora di sostituire l’ARQ Stop & Wait con un Continuous ARQ, calcolare la dimensione minima della finestra di trasmissione Wott (in numero di pacchetti) che consente di raggiungere efficienza 100% in assenza di errori (assumere τ = τmax calcolato al punto 1).

WOTT = (TP + 2 + TACK) / TP =  (TP / ) / TP =  1 /   = 5

- Calcolare l’efficienza del GBN in assenza d’errori quando W = 3.

= (W  TP) / (TP + 2 + TACK) = 60%

Domanda 3

(3 punti)

Si consideri la rete in figura dove i nodi rappresentano dei router IP dove è implementato un protocollo distance vector che usa i pesi dei collegamenti indicati nelle etichette grigie. Il protocollo utilizza la modalità split horizon senza poisonous reverse.

- Mostrare la tabella di routing (con distanze) del nodo 7, considerando come destinazioni le reti NET X (X=A,B,C,D), e assumendo di costo 0 tutti i collegamenti nodo-rete.

| Destinazione | Distanza | NH |
| --- | --- | --- |
| NET A | 2 | 8 |
| NET B | 1 | 8 |
| NET C | 5 | 8 |
| NET D | 3 | 3 |

- Scrivere il contenuto del distance vector inviato dal nodo 7 al nodo 8.

NET D: 3

- Supporre ora che si usi split horizon with poisonous reverse. Scrivere il contenuto del distance vector inviato dal nodo 7 al nodo 3.

NET A: 2; NET B: 1; NET C: 5; NET D: ∞